| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка для сушки белья Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |  |
|  |  | Длина, мм (±20 мм) | 2300 |
|  |  | Ширина, мм (±20 мм) | 48 |
|  |  | Высота, мм (±20 мм) | 2000 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  | Перекладина, шт. | 1 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Стойка для сушки белья предназначена для установки на дворовых территориях, территориях зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Соответствуют требованиям современного дизайна. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Изделие должно быть изготовлено из двух стоек и металлической перекладины. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 600 мм. |  |
|  | Стойка | Стойки длиной не менее 2300 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. |  |
|  | Перекладина | Перекладина должна состоять из балки, двух вварышей и не менее, чем одиннадцати крючков. Балка длиной не менее 2300 мм должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. К балке должны быть приварены вварыши длиной не менее 270 мм, изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Свободные торцы вварышей должны быть обработаны до диаметра не более 40,5 мм. Вварыши перекладины вставляются в стойки и закрепляются посредством резьбовых соединений. На перекладине должно быть расположено не менее одиннадцати крючков, обеспечивающих функциональность стойки для сушки белья. Торцы перекладины должны быть закрыты пластиковыми заглушками. |  |